Il saggio citotossicologico MTT serve a valutare la diminuzione di vitalità delle cellule

servendosi di un agente ossidante cromogeno,

(MTT bromide) corrispondente ad un sistema

policiclico (C18H16BrN5S) dotato di un anello

tetrazolico che può essere facilmente ridotto

dalle deidrogenasi mitocondriali o da altri

sistemi di trasporto elettronico, formando

- per apertura dell’anello tetrazolico - un

composto cromogeno azotato detto formazano, il cui gruppo funzionale caratteristico

è R1NH−N=CR2−N=NR3. Tale formazano forma dei cristalli insolubili nell’ambiente

intracellulare a cui le membrane risultano sostanzialmente impermeabili: è quindi

permessa l’entrata della molecola nella cellula, ma non l’uscita del prodotto se questo

è stato correttamente metabolizzato, cioè se le catene di trasporto elettronico sono

ancora metabolicamente attive (vale a dire dotate di un attivo potere riducente).

La trasformazione dell’MTT vede un viraggio della molecola da giallo a blu scuro-violetto,

pertanto un saggio colorimetrico (ad esempio una lettura allo spettrofotometro) servirà per

stimare il numero di mitocondri attivi e quindi il numero di cellule vitali nel campione.

Quantità di MTT bromide  valutata per un pozzetto da 105 cellule: 100 µg

Tempo necessario perché si verifichi la reazione colorimetrica :  2 ore